cube_robot_action 패키지

DRL 스크립트 통합 및 시나리오 분배 설명서

cube_solver_node_spec 명세서 기준 | IYS02 | 2026-04-30

# 1. 문서 목적

본 문서는 Dart-Platform Task Writer(.tw)에서 변환된 DRL 스크립트(Cube_recognition_process.drl)의 각 동작을 cube_solver_node_spec 명세서 3.1(robot_action_server_node)에 의거하여 어떻게 분배하고 구현했는지 설명한다.

팀원 간 코드 변경 이력 공유 및 GitHub PR 리뷰 시 참조 문서로 활용한다.

# 2. DRL 스크립트 원본 동작 목록

파일: Cube_recognition_process.drl (Doosan E0509 + RH-P12-RN(A))

| 번호 | 동작 내용 | 함수/명령 | 좌표 / 파라미터 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 그리퍼 개방 | gripper_release() | stroke=0 |
| 2 | Home 자세 (관절 절대) | movej ABS | [0,0,90,0,90,0] vel=60 acc=100 |
| 3 | ZIG Initial State 이동 | movel ABS/BASE | [373.03,0,74.66,22.85,-180,22.85] |
| 4 | Z -30mm 하강 | movel REL/BASE | [0,0,-30,0,0,0] |
| 5 | 큐브 파지 | gripper_grap() | stroke=800 |
| 6 | Z +40mm 상승 (들어올림) | movel REL/BASE | [0,0,40,0,0,0] |
| 7 | 카메라 앞 Cube_scan_B 이동 | movel ABS/BASE | [669.3,-47.19,505.71,176.07,-84.66,179.98] |
| 8 | R면 스캔 — J6 -90도 | movej REL | [0,0,0,0,0,-90] |
| 9 | F면 스캔 — J6 -90도 | movej REL | [0,0,0,0,0,-90] |
| 10 | L면 스캔 — J6 -90도 | movej REL | [0,0,0,0,0,-90] |
| 11 | J6 +270도 복귀 (U면 원위치) | movej REL | [0,0,0,0,0,270] |
| 12 | Cube_scan_D 이동 (D면) | movel ABS/BASE | [669.3,-47.19,505.71,160.24,-11.66,-161.0] |
| 13 | Cube_scan_B 재이동 (B면 재확인) | movel ABS/BASE | [669.3,-47.19,505.71,176.07,-84.66,179.98] |
| 14 | ZIG Initial State 복귀 | movel ABS/BASE | [373.03,0,74.66,22.85,-180,22.85] |
| 15 | Z -30mm 하강 (내려놓기) | movel REL/BASE | [0,0,-30,0,0,0] |
| 16 | 그리퍼 개방 (큐브 안치) | gripper_release() | stroke=0, wait(2) |

# 3. 명세서 근거 (cube_solver_node_spec 3.1)

## 3.1 데이터 흐름 (명세서 1.2)

명세서 1.2 전체 데이터 흐름:

- ① 오케스트레이터 StartRun 수신

- ② cube_perception DetectCubePose — 큐브 위치 감지

- ③ cube_robot_action PickupCube — 픽업

- ④ cube_perception ExtractFace — 6면 색상 추출 (6회 순차 호출)

- ⑤ kociemba 솔루션 생성

- ⑥ cube_robot_action PlaceOnJig — 지그 안치

- ⑦ ExecuteSolveToken 순차 호출 — 솔빙

- ⑧ GoHome — 복귀

→ 명령 → 동작 → 완료 리퀘스트 → 확인 → 다음 명령 패턴이 모든 단계에 적용된다.

## 3.2 PickupCube 관련 중요 참고사항

명세서상 PickupCube는 cube_perception이 DetectCubePose 서비스로 반환한 임의 위치를 목표 좌표로 사용한다. 그러나 현재 구현 단계에서는 cube_perception 연동이 없으므로 ZIG 위치(INITIAL_STATE)에 큐브를 놓고 시작하는 임시 방식을 사용한다. motion_library.py의 pickup_from_jig_seq() 함수가 이 역할을 담당하며, cube_perception 연동 완료 후 교체 예정이다.

## 3.3 액션 서버 목록 (명세서 3.1)

| 액션명 | 설명 |
| --- | --- |
| ExecuteSolveToken | 솔빙 토큰 1개 실행 (U, R', F2 등) |
| PickupCube | step 기반 4단계 픽업 (RELEASE_HOME¦DESCEND¦GRIP¦LIFT) |
| PlaceOnJig | step 기반 2단계 안치 (APPROACH¦RELEASE) |
| GoHome | 로봇 INITIAL_STATE 복귀 |
| RotateCubeForFace | 면별 단일 동작 스캔 (B¦R¦F¦L¦D¦B_AGAIN) |

# 4. DRL 동작 분배 및 구현

## 4.1 PickupCube — 동작 1~6 (4단계 분리)

명세서 근거: 3.1 _pickup_cb — approach→descend→grip→lift

분리 이유: 오케스트레이터가 단계별로 완료를 확인하고 다음 단계를 명령하는 패턴 구현

| 단계 (step) | DRL 동작 | 동작 내용 | 함수 (motion_library) |
| --- | --- | --- | --- |
| RELEASE_HOME | 1~2 | gripper_release + movej Home | pickup_step_seq('RELEASE_HOME') |
| DESCEND | 3~4 | movel ZIG + movel Z-30mm | pickup_step_seq('DESCEND') |
| GRIP | 5 | gripper_grap (stroke=800) | pickup_step_seq('GRIP') |
| LIFT | 6 | movel Z+40mm | pickup_step_seq('LIFT') |

## 4.2 RotateCubeForFace — 동작 7~13 (면별 단일 동작)

명세서 근거: 3.1 _rotate_face_cb — 면 전환 룩업테이블, ExtractFace 서비스와 연동

분리 이유: 오케스트레이터가 각 면 스캔 후 cube_perception ExtractFace를 호출하고 완료 시 다음 면을 명령하는 패턴 구현

| next_face | DRL 동작 | 동작 내용 | 함수 (motion_library) |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 7 | movel Cube_scan_B [669.3,-47.19,505.71,...] | rotate_face_seq('B') |
| R | 8 | movej J6 -90도 (R면) | rotate_face_seq('R') |
| F | 9 | movej J6 -90도 (F면) | rotate_face_seq('F') |
| L | 10 | movej J6 -90도 (L면) | rotate_face_seq('L') |
| D | 11~12 | movej J6 +270도 + movel Cube_scan_D | rotate_face_seq('D') |
| B_AGAIN | 13 | movel Cube_scan_B 재이동 (B면 재확인) | rotate_face_seq('B_AGAIN') |

## 4.3 PlaceOnJig — 동작 14~16 (2단계 분리)

명세서 근거: 3.1 _place_cb — INITIAL_STATE 이동 후 release

분리 이유: APPROACH 완료 후 오케스트레이터가 확인하고 RELEASE 명령을 내리는 패턴 구현

| 단계 (step) | DRL 동작 | 동작 내용 | 함수 (motion_library) |
| --- | --- | --- | --- |
| APPROACH | 14~15 | movel ZIG + movel Z-30mm | place_step_seq('APPROACH') |
| RELEASE | 16 | gripper_release (stroke=0, wait2) | place_step_seq('RELEASE') |

# 5. 전체 시나리오 흐름

각 단계는 명령 → 동작 → 완료 리퀘스트 → 확인 → 다음 명령 패턴으로 동작한다.

| 순서 | 액션 호출 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PickupCube(step='RELEASE_HOME') | 그리퍼 개방 + Home 자세 이동 |
| 2 | PickupCube(step='DESCEND') | ZIG 위치 이동 + Z -30mm 하강 |
| 3 | PickupCube(step='GRIP') | 큐브 파지 |
| 4 | PickupCube(step='LIFT') | Z +40mm 상승 |
| 5 | RotateCubeForFace(next_face='B') | 카메라 앞 이동 (B면 스캔) |
| 6 | RotateCubeForFace(next_face='R') | J6 -90도 (R면 스캔) |
| 7 | RotateCubeForFace(next_face='F') | J6 -90도 (F면 스캔) |
| 8 | RotateCubeForFace(next_face='L') | J6 -90도 (L면 스캔) |
| 9 | RotateCubeForFace(next_face='D') | J6 +270도 + Cube_scan_D (D면 스캔) |
| 10 | RotateCubeForFace(next_face='B_AGAIN') | Cube_scan_B 재이동 (B면 재확인) |
| 11 | PlaceOnJig(step='APPROACH') | ZIG 복귀 + Z -30mm 하강 |
| 12 | PlaceOnJig(step='RELEASE') | 그리퍼 개방 (큐브 안치 완료) |

# 6. 패키지 파일 구조 및 역할

| 파일 경로 | 역할 |
| --- | --- |
| action/ExecuteSolveToken.action | 솔빙 토큰 액션 인터페이스 |
| action/PickupCube.action | step 필드 추가 — 4단계 분리 지원 |
| action/PlaceOnJig.action | step 필드 추가 — 2단계 분리 지원 |
| action/RotateCubeForFace.action | next_face 필드 — B/R/F/L/D/B_AGAIN 지원 |
| action/GoHome.action | 홈 복귀 액션 인터페이스 |
| cube_robot_action/motion_library.py | Step 시퀀스 라이브러리 (ROS2 의존성 없음) |
| cube_robot_action/robot_action_server_node.py | 5개 액션 서버 구현 노드 |

# 7. 추후 작업 (TODO)

- cube_perception DetectCubePose 연동 완료 후 PickupCube를 임의 좌표 기반으로 교체

- GripperClient (rh_p12_rna_controller) 연동 후 _grip() 함수 교체

- face_transition_sequence() Phase 3 구현

- 속도/가속도 파라미터 ROS2 파라미터 서버로 이관