Cube Solver ROS2 시스템

노드 기술 명세서 (Node Technical Specification)

Doosan E0509 + RH-P12-RN(A) + RealSense D455

Ver 1.0  |  ROS2 Humble  |  MoveIt2

# 1. 시스템 개요 (System Overview)

본 문서는 Doosan E0509 로봇 암과 RH-P12-RN(A) 그리퍼, Intel RealSense D455 카메라를 이용한 루빅스 큐브 자동 솔버 시스템의 ROS2 노드별 기술 명세를 정의한다. 시스템은 5개의 ROS2 패키지로 구성되며, 각 패키지는 단일 책임 원칙(SRP)에 따라 분리된다.

### 1.1 패키지 구성

| 패키지 명 | 주 책임 | 핵심 인터페이스 |
| --- | --- | --- |
| cube_perception | 카메라 I/O, 큐브 3D pose 감지, 면 색상 추출 | ROS2 Service (srv) |
| cube_robot_action | 팔+그리퍼 합성 동작 액션 서버 | ROS2 Action (action) |
| cube_orchestrator | FSM + kociemba + 토큰 디스패치 | ROS2 Service + Publisher |
| rh_p12_rna_controller | Modbus 기반 그리퍼 액션 서버 | ROS2 Action (action) |
| doosan-robot2 | 로봇 암 드라이버 (수정 없이 재사용) | ROS2 Action (action) |

### 1.2 전체 데이터 흐름

① 오케스트레이터가 StartRun 서비스 수신

② cube_perception의 DetectCubePose 서비스로 큐브 위치 감지

③ cube_robot_action의 PickupCube 액션으로 픽업

④ cube_perception의 ExtractFace 서비스로 6면 색상 추출

⑤ kociemba 알고리즘으로 솔루션 토큰 시퀀스 생성

⑥ cube_robot_action의 PlaceOnJig 액션으로 지그 안치

⑦ ExecuteSolveToken 액션을 토큰별로 순차 호출하여 큐브 솔빙

⑧ GoHome 액션으로 초기 자세 복귀

※ 6면 색상 추출 완료 신호: 오케스트레이터가 ExtractFace 서비스를 면별로 6회 순차 호출하며, 6번째 응답 수신이 완료 신호로 동작한다. 별도 토픽 퍼블리시 없이 서비스 응답-요청 패턴만으로 완료를 판단하고 SOLVE 상태로 전환한다.

### 1.3 PULSE 상수 공유 YAML

모든 패키지는 아래 상수를 공유 YAML로 참조한다.

PULSE_OPEN:    200   # 그리퍼 개방

PULSE_CUBE:    420   # 큐브 파지

PULSE_ROTATE:  420   # 큐브 회전 중 유지

PULSE_REPOSE:  420   # 재파지

# 2. cube_perception

패키지: cube_perception

RealSense D455 파이프라인을 소유하며, 큐브의 3D 위치 감지와 면 색상 추출을 담당한다. VLA/CV 두 가지 백엔드를 추상 인터페이스로 지원하며, 런치 파라미터 하나로 교체 가능하다.

## 2.1 vla_detection_node

상태 비보존(stateless) on-demand 노드. DetectCubePose 서비스 요청 시마다 백엔드를 호출해 큐브의 PoseStamped를 반환한다.

### 서비스 인터페이스 — DetectCubePose.srv

# Request

string hint           # 감지 힌트 (빈 문자열 허용)

# Response

geometry_msgs/PoseStamped pose   # frame_id = base_link

float32 confidence

bool    success

string  message

### 토픽 퍼블리시

| 토픽 | 메시지 타입 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| ~/debug/image | sensor_msgs/Image | 어노테이션된 RGB 이미지 (디버그) |

### 주요 함수 정의

| 함수명 | 시그니처 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| __init__ | (self) -> None | 노드 초기화, 백엔드 파라미터 로드, 서비스 서버 등록 |
| _detect_cb | (self, req, res) -> DetectCubePose.Response | DetectCubePose 서비스 콜백, 백엔드 detect() 호출 |
| _load_backend | (self, name: str) -> CubeDetector | 파라미터 detector_backend로 백엔드 인스턴스 생성 |
| _publish_debug | (self, img: np.ndarray) -> None | 어노테이션 이미지 퍼블리시 |

### 백엔드 추상 인터페이스 — detection/base.py

class CubeDetector(ABC):

@abstractmethod

def detect(

self,

rgb:   np.ndarray,      # H x W x 3, uint8

depth: np.ndarray,      # H x W, float32 (meters)

K:     np.ndarray,      # 3x3 intrinsic matrix

) -> tuple[PoseStamped, float]:   # (pose, confidence)

...

| 백엔드 파일 | 클래스명 | 파라미터 네임스페이스 |
| --- | --- | --- |
| opencv_depth_backend.py | OpenCVDepthDetector | ~detector.opencv.* |
| gemini_vla_backend.py | GeminiVLADetector | ~detector.gemini.* |

## 2.2 color_extraction_node

RealSense 파이프라인을 소유하여 RGB 스트림을 수신하고, 지정된 면(face)의 3×3 색상 그리드를 HSV 기반으로 추출한다.

### 서비스 인터페이스 — ExtractFace.srv

# Request

string face       # "U" | "D" | "R" | "L" | "F" | "B"

# Response

string colors_9   # 9자리 색상 코드 (예: "WWRRBGYOG")

bool   success

string message

### 토픽 퍼블리시

| 토픽 | 메시지 타입 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| /cube/state_raw | std_msgs/String | 6면 54자 큐브 상태 문자열 (디버그) |

### 주요 함수 정의

| 함수명 | 시그니처 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| __init__ | (self) -> None | 노드 초기화, RealSense 파이프라인 시작, 서비스 서버 등록 |
| _extract_cb | (self, req, res) -> ExtractFace.Response | ExtractFace 서비스 콜백, 색상 추출 호출 |
| _capture_frame | (self) -> np.ndarray | RealSense에서 최신 RGB 프레임 캡처 |
| _extract_colors | (self, img: np.ndarray, face: str) -> str | 3×3 그리드 HSV 분류 → 9자리 문자열 반환 |
| _classify_hsv | (self, h,s,v: float) -> str | 단일 픽셀 HSV → 색상 코드 1자리 반환 |

# 3. cube_robot_action

패키지: cube_robot_action

팔+그리퍼 합성 동작을 액션 서버로 제공하는 단일 노드. MultiThreadedExecutor + ReentrantCallbackGroup으로 arm/gripper 경합을 방지하고, 내부적으로 ArmClient와 GripperClient를 await으로 직렬 호출한다.

## 3.1 robot_action_server_node

### 액션 서버 목록

| 액션명 | 액션 파일 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ExecuteSolveToken | ExecuteSolveToken.action | 솔빙 토큰 1개 실행 (U, R', F2 등) |
| PickupCube | PickupCube.action | 임의 위치 큐브 픽업 |
| PlaceOnJig | PlaceOnJig.action | 큐브를 지그 INITIAL_STATE에 안치 |
| GoHome | GoHome.action | 로봇 INITIAL_STATE 복귀 |
| RotateCubeForFace | RotateCubeForFace.action | 다음 퍼셉션 면으로 큐브 회전 |

### 액션 인터페이스 상세

ExecuteSolveToken.action

# Goal

string token          # 솔빙 토큰 (예: "U", "R'", "F2")

---

# Result

bool   success

string message

---

# Feedback

string  stage         # "approach"|"grab"|"rotate"|"release"|"retreat"

float32 progress      # 0.0 ~ 1.0

PickupCube.action

# Goal

geometry_msgs/PoseStamped cube_pose   # 큐브 3D 위치 (frame_id: base_link)

---

# Result

bool   success

string message

---

# Feedback

string stage          # "approach"|"descend"|"grip"|"lift"

RotateCubeForFace.action

# Goal

string next_face      # "U"|"D"|"R"|"L"|"F"|"B"

---

# Result

bool   success

---

# Feedback

string stage

### 주요 함수 정의 — robot_action_server_node.py

| 함수명 | 시그니처 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| __init__ | (self) -> None | 노드 초기화, 5개 액션 서버 등록, ArmClient/GripperClient 생성 |
| _exec_token_cb | (self, gh) -> None | ExecuteSolveToken 골 콜백, motion_library 시퀀스 실행 |
| _pickup_cb | (self, gh) -> None | PickupCube 골 콜백, approach→descend→grip→lift 실행 |
| _place_cb | (self, gh) -> None | PlaceOnJig 골 콜백, INITIAL_STATE 이동 후 release |
| _home_cb | (self, gh) -> None | GoHome 골 콜백, INITIAL_STATE 이동 |
| _rotate_face_cb | (self, gh) -> None | RotateCubeForFace 골 콜백, 면 전환 룩업테이블 실행 |
| _run_sequence | (self, gh, steps: list[Step]) -> bool | Step 리스트 순회 실행, fault 시 cancel + 복귀 |
| _feedback | (self, gh, stage: str, progress: float) -> None | 피드백 발행 헬퍼 |

## 3.2 motion_library.py

12개 솔빙 토큰의 Step 시퀀스와 면 전환 룩업테이블을 정의하는 순수 Python 라이브러리. ROS2 의존성 없음.

### Step 타입 정의

from dataclasses import dataclass

from enum import Enum, auto

class StepKind(Enum):

MOVE_L_ABS = auto()   # movel — 절대 좌표

MOVE_L_REL = auto()   # movel — 상대 변위

MOVE_J_REL = auto()   # movej — 관절 상대 회전 (deg)

GRIP      = auto()    # 그리퍼 pulse 설정

WAIT      = auto()    # 대기 (sec)

@dataclass

class Step:

kind:  StepKind

pose:  list[float] | None = None   # [x,y,z,rx,ry,rz] mm/deg

vel:   float | None = None

acc:   float | None = None

pulse: int   | None = None          # 그리퍼 PULSE 상수

sec:   float | None = None          # WAIT 시간

### 웨이포인트 상수 (cube_master_node.py:27-37 포팅)

| 상수명 | 값 (mm / deg) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| INITIAL_STATE | [400, 0, 250, 0, 0, 0] | 홈 자세 (지그 중심 정위) |
| Z_DOWN_GRAB_TWO | [0, 0, -40, 0, 0, 0] | Z축 40mm 하강 (양손 파지) |
| L_DROP_POS | [383, -17, 240, 0, 0, 0] | 좌측 드롭 위치 |
| R_DROP_POS | [383, 17, 240, 0, 0, 0] | 우측 드롭 위치 |
| Z_40MM_DOWN | [0, 0, -40, 0, 0, 0] | Z -40mm 상대 이동 |
| Z_40MM_UP | [0, 0, 40, 0, 0, 0] | Z +40mm 상대 이동 |
| Z_10MM_DOWN | [0, 0, -10, 0, 0, 0] | Z -10mm 미세 하강 |
| X_17MM_DOWN_Z_10MM_DOWN | [-17, 0, -10, 0, 0, 0] | X -17mm, Z -10mm 복합 이동 |
| X_17MM_UP_Z_10MM_DOWN | [17, 0, -10, 0, 0, 0] | X +17mm, Z -10mm 복합 이동 |

### 주요 함수 정의 — motion_library.py

| 함수명 | 시그니처 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| token_sequence | (token: str) -> list[Step] | 토큰 문자열 → Step 리스트 반환 (12 토큰 전체 지원) |
| face_transition_sequence | (from_face: str, to_face: str) -> list[Step] | 면 전환 룩업테이블 조회 → Step 리스트 반환 |
| _u_seq | () -> list[Step] | U 토큰 시퀀스 (joint6 arc rotation) |
| _u_prime_seq | () -> list[Step] | U' 토큰 시퀀스 |
| _u2_seq | () -> list[Step] | U2 토큰 시퀀스 |
| _r_seq | () -> list[Step] | R 토큰 시퀀스 (pickup → Ry+90° reorient) |
| _f_seq | () -> list[Step] | F 토큰 시퀀스 (pickup → Rx+90° reorient) |
| _d_seq | () -> list[Step] | D 토큰 시퀀스 (partial lift + joint6) |

※ L, B, R', F', L', B', D', R2, F2, L2, B2, D2 등 나머지 토큰도 동일한 패턴으로 구현.

## 3.3 ArmClient / GripperClient 래퍼

| 클래스 | 파일 | 내부 액션 | 주요 메서드 |
| --- | --- | --- | --- |
| ArmClient | arm_client.py | MovejH2r / MovelH2r | async move_j(goal)`, `async move_l(goal) |
| GripperClient | gripper_client.py | GripperCommand | async grip(pulse, timeout=5.0) |

# 4. rh_p12_rna_controller

패키지: rh_p12_rna_controller

RH-P12-RN(A) 그리퍼를 Modbus RTU로 제어하는 액션 서버. FC03 레지스터를 10Hz로 폴링하여 stroke 피드백을 발행하고, cancel 요청 시 현재 위치로 정지한다.

## 4.1 gripper_node.py

### 액션 인터페이스 — GripperCommand.action

# Goal

int32   target_pulse    # 0~500 (PULSE_OPEN=200, PULSE_CUBE=420)

float32 timeout_sec     # 기본값 5.0

---

# Result

bool   success

int32  final_stroke

string message

---

# Feedback

int32   current_stroke

int32   target_pulse

float32 elapsed         # 경과 시간 (sec)

### 주요 함수 정의

| 함수명 | 시그니처 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| __init__ | (self) -> None | 노드 초기화, Modbus 연결, 액션 서버 등록 |
| _goal_cb | (self, gh) -> None | GripperCommand 골 콜백, 타겟 펄스 전송 및 폴링 루프 시작 |
| _cancel_cb | (self, gh) -> None | Cancel 수신 시 current_stroke를 target으로 재설정하여 정지 |
| _write_pulse | (self, pulse: int) -> bool | Modbus FC06으로 목표 펄스 쓰기 |
| _read_stroke | (self) -> int | Modbus FC03으로 현재 stroke 읽기 |
| _poll_loop | (self, gh, target: int, timeout: float) -> bool | 10Hz 폴링 루프, 수렴 판정 (±10 pulse 이내) |
| _connect_modbus | (self, port: str, baudrate: int) -> None | Modbus RTU 연결 초기화 |

### Modbus 레지스터 맵

| 레지스터 | 기능 코드 | 주소 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 목표 위치 | FC06 (Write) | 0x0103 | 목표 펄스 (0~500) |
| 현재 위치 | FC03 (Read) | 0x0200 | 현재 stroke 값 |
| 전류 | FC03 (Read) | 0x0201 | 현재 전류 (mA) |

※ 실제 레지스터 주소는 데이터시트 확인 후 Phase 1 착수 전 확정 필요 (Risks #2 참조).

# 5. cube_orchestrator

패키지: cube_orchestrator

FSM(유한 상태 기계) 기반 전체 플로우 제어 노드. kociemba 알고리즘을 프로세스 내에서 직접 호출하고, 각 패키지의 서비스/액션 클라이언트를 통해 동작을 디스패치한다.

## 5.1 master_orchestrator_node.py

### 서비스 인터페이스

| 서비스명 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| /orchestrator/start_run | cube_orchestrator/srv/StartRun | 솔빙 런 시작 트리거 |

### StartRun.srv

# Request

bool skip_pickup     # true: 지그에 이미 큐브 있음 (픽업 단계 스킵)

---

# Response

bool   success

string message

### 토픽 퍼블리시

| 토픽 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| /orchestrator/state | std_msgs/String | 현재 FSM 상태 문자열 퍼블리시 |

### FSM 상태 정의

| 상태 | 진입 조건 | 액션 | 다음 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | 초기 / GO_HOME 완료 | 대기 | DETECT_CUBE (StartRun 수신 시) |
| DETECT_CUBE | StartRun 수신 | DetectCubePose srv 호출 | PICKUP |
| PICKUP | DETECT_CUBE 완료 | PickupCube action 호출 | PERCEIVE_FACE(U) |
| PLACE_ON_JIG | SOLVE 완료 | PlaceOnJig action 호출 | EXECUTE_TOKEN_0 |
| PERCEIVE_FACE | PICKUP 완료 / 이전 면 완료 | RotateCubeForFace + ExtractFace srv | 6면 완료 시 SOLVE |
| SOLVE | 6면 추출 완료 | kociemba.solve() 호출 | PLACE_ON_JIG |
| EXECUTE_TOKEN | 이전 토큰 완료 | ExecuteSolveToken action 호출 | 마지막 토큰 시 GO_HOME |
| GO_HOME | 마지막 토큰 완료 | GoHome action 호출 | DONE |
| DONE | GO_HOME 완료 | 완료 퍼블리시 | IDLE |
| FAULT | 임의 액션 실패 | cancel + INITIAL_STATE 복귀 | IDLE |

### 주요 함수 정의

| 함수명 | 시그니처 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| __init__ | (self) -> None | 노드 초기화, 서비스/액션 클라이언트 생성, 상태 퍼블리셔 등록 |
| _start_run_cb | (self, req, res) -> StartRun.Response | StartRun 서비스 콜백, FSM 전환 시작 |
| _transition | (self, new_state: str) -> None | FSM 상태 전환 및 /orchestrator/state 퍼블리시 |
| _run_detect | (self) -> bool | DetectCubePose 서비스 호출, 결과 저장 |
| _run_pickup | (self) -> bool | PickupCube 액션 호출 |
| _run_place | (self) -> bool | PlaceOnJig 액션 호출 |
| _run_perceive | (self, face: str) -> bool | RotateCubeForFace → ExtractFace 순차 호출 |
| _run_solve | (self) -> list[str] | kociemba.solve(54자 상태) → 토큰 리스트 반환 |
| _run_token | (self, token: str) -> bool | ExecuteSolveToken 액션 호출 |
| _run_home | (self) -> bool | GoHome 액션 호출 |
| _handle_fault | (self, reason: str) -> None | FAULT 상태 전환, 로그 기록, IDLE 복귀 |
| _pub_state | (self, state: str) -> None | /orchestrator/state 퍼블리시 헬퍼 |

# 6. doosan-robot2

패키지: doosan-robot2  (수정 없이 재사용)

Doosan 공식 ROS2 드라이버 패키지. 본 프로젝트에서는 소스를 수정하지 않고 그대로 사용한다. cube_robot_action의 ArmClient가 아래 두 액션만 클라이언트로 사용한다.

## 6.1 사용 액션 인터페이스

| 액션명 | 네임스페이스 | Goal 주요 필드 |
| --- | --- | --- |
| MovejH2r | /dsr01/motion/move_joint | pos[6], vel, acc, time, radius (blend) |
| MovelH2r | /dsr01/motion/move_linear | pos[6], vel, acc, time, radius (blend) |

주의사항: Phase 3 착수 전 dsr_msgs2/action/MovejH2r.action의 vel/acc/radius 필드 범위를 실제 파일로 확인한다. motions/*.drl의 blend radius 표현과 차이가 있을 경우, segment 단위로 blend 없이 이어 붙이는 방식으로 대응한다.

# 7. 구현 단계 계획 (Phased Plan)

| Phase | 대상 패키지 | 주요 생성물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | rh_p12_rna_controller | gripper_node.py, GripperCommand.action | pulse 200↔420 5회 왕복, ±10 이내. cancel → 정지 |
| 2 | cube_robot_action | ArmClient/GripperClient, GoHome, PlaceOnJig | GoHome → INITIAL_STATE 도달. PlaceOnJig 5회 반복 정밀도 확인 |
| 3 | cube_robot_action | motion_library.py 12 토큰, ExecuteSolveToken | 기존 DRL A/B 물리 비교 3 스크램블 파리티 확보 |
| 4 | cube_perception | color_extraction_node, ExtractFace srv | rosbag 10 스크램블 54자 상태 문자열 일치 |
| 5 | cube_perception | vla_detection_node, OpenCV 백엔드, PickupCube | 15×15cm 그리드 8지점 픽업 성공률 ≥ 7/8 |
| 6 | cube_orchestrator | master_orchestrator_node.py, 전체 FSM | 랜덤 위치 → 솔빙 완료 end-to-end 3연속 성공 |
| 7 | cube_perception | gemini_vla_backend.py | Phase 5 8지점 그리드 재검증, 성공률 비교 |

# 8. 리스크 및 미결 사항 (Risks & Open Questions)

| # | 항목 | 상세 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 웨이포인트 충실도 | motions/*.drl의 blend radius/속도 프로파일과 MovejH2r goal 필드 표현 차이 가능성 | Phase 3 전 dsr_msgs2/action/MovejH2r.action 필드 확인. 필요 시 blend 없이 segment 분리 |
| 2 | Gripper stroke 레지스터 | FC03 레지스터 주소 미확정 | Phase 1 전 데이터시트로 확정. 폴링 불가 시 타이머 방식 폴백 |
| 3 | Gemini 지연 예산 | 1~3초/호출 예상 | DETECT_CUBE 단계(픽업 1회)에만 호출. 면 전환 루프에서는 호출 금지 |
| 4 | 네임스페이스 통일 | 기존 코드 robot_ns 파라미터 사용 | 신규 5 패키지는 /robot/..., /gripper/..., /cube/... 규칙으로 통일 |
| 5 | cube_solver 삭제 타이밍 | Phase 3 A/B 비교용으로 유지 | Phase 6 성공 직후 삭제. 삭제 전 외부 의존성 없음 최종 확인 |
| 6 | D면 모션 필요성 | D, D', D2 파일 존재하나 지그 구조상 불필요할 수 있음 | Phase 3 착수 전 기존 실행 로그로 D면 사용 여부 확인. 불필요 시 제외 |